第5章 基本运算电路

5.1预习报告

- 实验目标

1.掌握运算放大器的基本特性以及使用方法

2.掌握实际运算放大器的使用方法

3.了解负反馈对于基本运算电路工作的重要性

4.掌握用单个或多个运放来构成常见的运算电路

5.锻炼电路搭建、故障排查和仪器使用能力

- 实验原理

- 实验仪器和材料

| 直流稳压电源 | 1台 |
| --- | --- |
| 信号发生器 | 1台 |
| 万用表 | 1台 |
| 面包板 | 1块 |
| 运算放大器 | 2个，型号μA741 |
| 电容 | 1个，1uF |
| 电阻 | 若干，10kΩ，20kΩ |
| 连接线 | 若干 |

- 实验前仿真

1.仿真电路搭建

请根据电路实验教材中的Multisim仿真提示，对图1所示电路进行仿真。

图1反相比例电路

当输入信号为直流源时，记录仿真电路图，并填写表1：

表1 直流激励时反相比例放大器仿真参数和仿真结果

| 直流激励输入电压幅值/V | R1/Ω | R2/Ω | 运放输出电压幅值/ V |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10k | 20k | -4 |

请将直流激励时的仿真原理图复制或粘贴在此处。

当输入信号为交流源时，记录仿真电路图及输入和输出电压波形，并填写表2：

表2 交流激励时的反相比例放大器仿真参数

| 交流激励输入电压幅值/ V | R1/Ω | R2/Ω | 运放输出电压幅值/ V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 10k | 20k | -2.8 |

请将交流激励时的仿真原理图复制或粘贴在此处。

请将虚拟示波器上显示的输入和输出电压波形复制或粘贴在此处。

要求：波形背景为白色，调节方法：虚拟示波器界面点击Reverse。

5.2实验报告

1．反相比例电路

在面包板上搭建如图2所示反相比例实验电路。图中电压源ui由信号发生器提供峰峰值为1Vpp的正弦波，频率1kHz。运算放大器芯片为μA741，两个电阻的阻值自行在实验室提供的电阻中选择。完成以下任务：

- 用示波器的两个通道分别测量并记录图2中的输入信号ui和输出信号uo波形。观察输出波形与输入波形是否反相；

- 用示波器测量输入和输出信号波形的有效值，ui= 362mV ，uo= 721mV ，计算比例系数k=uoui= 1.99 ，理论比例系数值k=R2R1= 1.98 。(R1=9.95kΩ,R2=19.73kΩ)

图2反相比例实验电路

2. 同相比例电路

在面包板上搭建如图3所示的由两个反相比例电路构成的同相比例电路。图中两个运放的供电电源由同一个直流稳压电源提供。要求自行在实验室提供的电阻中选择阻值，完成以下任务：

图3同相比例实验电路

- 实现比例系数大于1，记录各电阻阻值R1= 9.95kΩ ，R2= 19.73kΩ ，R3= 9.94kΩ ，R4= 19.91kΩ 。信号源输出信号峰峰值为 1 V，频率为 1k Hz。用示波器测量并记录输入、输出信号的波形及有效值，ui= 367mV ，uo= 1.45V ，计算比例系数k=uoui= 3.92 ，理论比例系数值k=R2×R4R1×R3= 3.97 。

（注意输入信号的幅值范围，避免运放输出电压出现饱和现象）

（2）实现比例系数小于1，记录各电阻阻值R1= 19.73kΩ ，R2= 9.95kΩ，R3= 19.91kΩ ， R4= 9.94kΩ。信号源输出信号峰峰值为 1 V，频率为 1k Hz。用示波器测量并记录输入、输出信号的波形及有效值，ui= 362mV ，uo= 93.1mV ，计算比例系数k=uoui= 0.26 ，理论比例系数值k=R2×R4R1×R3= 0.25 。

3. 反相微分电路（选做）

反相微分实验电路如图4所示。

图4反相微分实验电路

按照图4在面包板上将电路连接好后，完成以下任务：

（1）设置信号发生器先输出峰峰值为1Vpp、频率为100Hz的正弦信号，用示波器的两个通道分别测量并记录图4中的输入信号ui和输出信号uo波形。

（2）将信号发生器输出的信号改为三角波信号，用示波器同时测量并记录输入和输出信号的波形。

5.3 思考题

1.记录实验中出现的故障现象及解决方法，总结在面包板上搭建电路的方法。

重点注意面包板究竟哪里联通哪里断开。

其次就是分模组搭建时注意调试，边搭边测

还有一些其他的技巧，比如合理利用不同颜色的导线、留足测试孔位、合理分配电源区等

2.对比实验中比例系数的实测值和理论值，分析差异的原因。

①元件参数误差，各元件的实际参数可能和标称值有一定误差，使得电路的实际性能与理论分析不完全

一致

②仪器测量精度有限，可能会引入测量误差

③电路连接误差，比如接地线的长度，电源线的阻抗等，可能会使电路的实际输出与理论预期不一致