第7章 滤波器和谐振电路

7.1预习报告

- 实验目标

1、深入理解和掌握正弦稳态电路的频率特性

2、认识滤波器特性

3、认识谐振电路的特性

- 实验原理

- 实验仪器和材料

| 信号发生器 | 1台 |
| --- | --- |
| 示波器 | 1台 |
| 面包板 | 1块 |
| 电感 | 1个 |
| 电阻 | 200Ω、1kΩ、10kΩ各1个 |
| 电容 | 0.1uF、1uF各1个 |
| 运算放大器 | uA741 1片 |
| 连接线 | 若干 |

- 实验前仿真

1. RC高通滤波器

请根据图1所示RC高通滤波器电路进行仿真。（注意：电阻在仿真中用灯泡代替）

图1 高通滤波器电路

记录仿真电路图，记录仿真参数：灯泡参数为10V1A ，电容值为 1μF ，电源电压有效值为 1 ，并将仿真结果填入表1中。

表1 RC高通滤波器仿真结果

| 频率 | 1 Hz | 10Hz | 100Hz | 1000Hz | 10000Hz | 100000Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压有效值 | 628.47uV | 6.28mV | 62.96mV | 627.93mV | 5.329V | 9.834V |

请将RC高通滤波器的仿真原理图复制或粘贴在此处。

2.运放构成的低通滤波器

请根据电路实验教材中的Multisim仿真要求，对图2所示由运放构成的低通滤波器电路进行仿真。

图2低通有源滤波电路

记录仿真电路原理图和仿真参数，将仿真结果填入表2中。

表2 由运放构成的低通滤波器仿真结果

| 频率 | 1 Hz | 10Hz | 100Hz | 1000Hz | 10000Hz | 100000Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压有效值 | 999mV | 998mV | 846mV | 157mV | 17.2mV | 15.5mV |

请将由运放构成的低通滤波器的仿真原理图复制或粘贴在此处。

3.谐振电路

请根据电路实验教材中的Multisim仿真要求，对图3所示谐振电路进行仿真。

图3 带通滤波器电路

记录仿真电路图，记录仿真参数：灯泡参数为 10V1A ，电容值为1μF ，电感值为 0.1mH ，电源电压有效值为 10V ，将仿真结果填入表3中

表3 谐振仿真结果

| 频率 | 1 Hz | 10Hz | 100Hz | 1000Hz | 10000Hz | 100000Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压有效值 | 631uV | 6.32mV | 63.0mV | 632mV | 7.23V | 1.61V |

请将谐振电路的仿真原理图复制或粘贴在此处。

7.2实验报告

- 实验过程

1.高通滤波器

在面包板上搭建如图4所示高通滤波器实验电路。设定信号发生器输出电压峰峰值为1Vpp的正弦信号，，。从50Hz开始逐渐增大图中信号发生器的频率，取10个频率点，将频率和对应的电阻电压有效值填入表4中。

图4 高通滤波器实验电路

表4 RC高通滤波器实验结果

| 频率/Hz | 50 | 100 | 200 | 500 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻电压有效值/mV | 20.9 | 41.0 | 79.0 | 164 | 230 | 266 | 275 | 279 | 280 | 282 |

根据实验测量数据，绘制RC高通滤波器的幅频特性曲线图。

2.由运放构成低通有源滤波器

在面包板上搭建如图5所示的由运放构成的低通有源滤波器实验电路。图中电阻，，电容，电压源是由信号发生器提供的1Vpp正弦信号。从1Hz开始逐渐增大正弦信号的频率，取10个频率点，用示波器的测量功能测量输出信号的有效值并记录在表5中。

图5低通有源滤波器实验电路

表5由运放构成的低通滤波器实验结果

| 频率/Hz | 1 | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 有效值/mV | 2130 | 1860 | 800 | 660 | 628 | 619 | 615 | 613 | 609 | 607 |

根据实验测量数据，绘制由运放构成的低通滤波器的幅频特性曲线图。

3.谐振电路

在面包板上搭建图6所示的RLC串联谐振实验电路。图中，电阻，电感线圈的电感值和电阻值未知。信号发生器提供1Vpp（有效值：0.353 V）的正弦信号。

（1）从1Hz开始逐渐增大交流电压源的频率，并且通过示波器实时观察图6中示波器1通道（测量电源电压）和2通道波形（测量电阻电压，其相位与流过电阻的电流相同）的相位差。当电压和电流同相位时，此时电路发生串联谐振。记录此时的信号源输出频率（即谐振频率）f= 7.5kHz 。

图6 RLC串联谐振实验电路

（2）在谐振频率点两侧各取5个频率点，分别测量每个频率对应的电阻电压有效值。将数据记录在表6中。

表6 RLC串联谐振电路实验结果

| 频率/ kHz | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 谐振 频率 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R 电压有效值/mV | 44.6 | 67.5 | 138 | 205 | 252 | 274 | 244 | 205 | 174 | 148 | 130 |

（3）根据实验测量数据，绘制谐振电路的幅频特性曲线图。

- 思考题

1. 请用电路理论对实验中RLC串联谐振电路的幅频特性曲线进行解释。

电路由电阻R、电感L、电容C串联组成，阻抗Z为： Z=R+jωL-1ωC

其中，ω=2πf为角频率。

当电抗部分为零时，电路发生谐振： f0=12πLC

此时阻抗最小（Z = R），电流最大。

以电阻电压 \( U_R \) 为输出时，其幅度与频率的关系为： URUin=RR2+ωL-1ωC2

品质因数Q： Q=f0Δf=ω0LR=1Rω0C

带宽Δf：定义为幅度下降至峰值1/2时的频率范围： Δf=f0Q

电路的幅频特性曲线直观展示了电路对频率的选择性：在谐振频率处响应最强，偏离时衰减。曲线的形

状由R、L、C共同决定，尤其是品质因数Q直接影响带宽和锐度。

2. 请根据RLC串联谐振电路的数据，结合所学电路理论，计算出图6中电感线圈的参数和，要求给出计算依据、过程和结果。（分析时请注意，实际信号发生器有50Ω的串联内阻。）

计算电感的内阻r

1.总电阻分析

谐振时，电路总电阻为信号源内阻、外部电阻和电感内阻之和： Rtotal=Rsource+Rext+r=50+200+r=250+rΩ

2.电流计算

电路电流由欧姆定律得出： I=VrmsRtotal=0.3536250+r

3.外部电阻电压关系

外部电阻电压VR=I⋅Rext，代入已知值： 0.274=0.3536250+r⋅200

解得： 250+r=0.3536×2000.274≈258.1⟹r≈8.1Ω

计算电感值L

谐振频率公式为： f=12πLC

解得电感L： L=14π2f2C

代入数值： L=14π2⋅(7500)2⋅0.1×10-6

计算得： L≈4.5mH